German documentation. English text in scc_eng.doc

!! NET/NOS steht fuer ka9q NET oder ka9q NOS und seinen

!! Derivaten (WAMPES, NETCHL, JNOS, etc...)

!!

!!

!! (Fehler-) Berichte zu dieser Version (z8530drv-3.0.dl1bke) bitte direkt

!! an mich!

!!

!!

!! Uebrigens:

!!

!! Dieser Treiber funktioniert bei mir mit

!!

!! - einer BayCom USCC bei 1200 und 9600 baud

!! - einem 486DX2/66

!! - Linux Kernel AX.25

!!

!! Berichte ueber andere Konfigurationen sind immer willkommen!

!!

!! DIESE DOKUMENTATION IST HOFFNUNGSLOS VERALTET

!! =============================================

!! und bezieht sich auf Version 2.4 des Treibers.

!! Die aktuelle (englische) Dokumentation befindet sich auf

!! http://qsl.net/dl1bke/

!!

!!

!! vy 73 de Joerg DL1BKE @ DB0ACH.#NRW.DEU.EU

!!                dl1bke@db0pra.ampr.org (smtp)

!!                jreuter@poboxes.com

********************************************************************

Z8530 SCC kernel driver f�r Linux --- Version 2.4

********************************************************************

Copyright 1993-1998 by J�rg Reuter DL1BKE

portions (c) 1993 Guido ten Dolle PE1NNZ

Dieses Programm ist freie Software (free software); sie darf

weiterverbreitet und/oder ge�ndert werden unter Ma�gabe der

(modifizierten) GNU General Public License, welche als Teil

des LinuX Kernel Quelltextes mitgeliefert wird.

Dieses Programm wurde entwickelt in der Hoffnung, da� es von

Nutzen sei, jedoch OHNE JEDE GEW�HRLEISTUNG; ebenso ohne

jede wie auch immer implizierte Aussage der Nutzbarkeit f�r

einen bestimmten Zweck.  N�here Details befinden sich in der

GNU Genereal Public License. Eine Kopie jener Nutzungslizenz

sollte sich in englischer Sprache in /usr/src/linux/COPYING

befinden.

Bei diesem Programm handelt es sich um ein "Freizeitprodukt".

Das Programm befindet sich noch in der ENTWICKLUNG, das hei�t:

NUTZUNG AUF EIGENE GEFAHR! Der Autor lehnt jede Haftung f�r

die Folgen des Einsatzes dieser Software ab. Siehe auch

Copying.Z8530DRV f�r weitere Details.

********************************************************************

0. Installation

===============

Da Sie diesen Text lesen, haben Sie das Archiv ja schon erfolgreich

ausgepackt :-) Sie sollten sich jetzt Gedanken dar�ber machen, ob

Sie den Treiber als Modul oder Teil des Kernels kompilieren wollen.

Um ein Modul zu erstellen, rufen Sie

make module

auf. Es werden scc.c und die Utilities

sccinit  - liest /etc/ax25/z8530drv.conf und initialisiert den Treiber

sccstat  - gibt den Status eines Kanals aus

sccparam - stellt die KISS-Parameter ein.

kompiliert und installiert.

Anmerkung: Make �berschreibt eine schon vorhandene ax25/z8530drv.conf in /etc,

bitte sichern Sie diese Datei vor dem Aufruf!

1. Initialisierung

==================

Drei Schritte sind notwendig:

1. Laden des Moduls

2. Initialisieren des Treibers

Die Hardwareparameter sind fuer die Initialisierung der SCCs und

des Interrupt-Treibers notwendig.

1.1 Laden des Moduls

====================

Bevor auf ein Modul zugegriffen werden kann, mu� es ersteinmal

geladen werden. Dies geschieht mit

insmod scc.o

Lesen Sie bitte 'man insmod', die Manualpage ist Bestandteil der

'modutils'.

Obiger Aufruf von 'insmod' sollte in eine der /etc/rc.d/rc.*-Dateien

eingef�gt werden, und anschlie�end ein Aufruf von /sbin/sccinit

erfolgen.

1.2 Initialisierung des Treibers

================================

Der Aufruf von /sbin/sccinit mu� vor dem Start von NET oder

'ifconfig' erfolgen. Sccinit liest die Datei /etc/ax25/z8530drv.conf und

stellt die Hardware, MODEM und KISS Paramter des Treibers ein.

Eine Beispieldatei ist selbstverst�ndlich auch in diesem Archiv.

Passen Sie es einfach an Ihre Situation an.

/etc/ax25/z8530drv.conf besteht aus zwei Teilen.

1.2.1 Konfiguration der Hardware Parameter

==========================================

Die Einstellung der Hardware-Parameter geschieht durch folgende

Eintr�ge f�r jeden Z8530:

chip    1

data_a  0x300                   # Datenport A

ctrl_a  0x304                   # Controlport A

data_b  0x301                   # Datenport B

ctrl_b  0x305                   # Controlport B

irq     5                       # IRQ Nr. 5

pclock  4915200                 # Takt

board   BAYCOM                  # Welche Karte?

escc    no                      # Enhanced SCC chip? (8580/85180/85280)

vector  0                       # Adresse des INTACK-Latch

special no                      # Adresse eines Special Function Register

option  0                       # Wert, der in dieses Register geschrieben

# wird

chip    - Dient nur zur Trennung der Eintr�ge der Chips.

(Parameter ohne Bedeutung).

data_a  - Adresse des Datenports A dieses Z8530 (ben�tigt)

ctrl_a  - Adresse des Control Port A (ben�tigt)

data_b  - Adresse des Datenports B (ben�tigt)

ctrl_b  - Adresse des Control Port B (ben�tigt)

irq     - Der verwendete IRQ f�r diesen Chip. Unterschiedliche Chips

k�nnen unterschiedliche IRQs oder einen gemeinsamen benutzen.

Wenn sie sich einen IRQ teilen, braucht diese nur einmal

angegeben werden.

pclock  - Der Takt am PCLK Pin des Z8530 gemessen in Hertz (optional)

Die SCC-Chips bekommen in der Regel einen Takt von 4.9152 MHz.

Falls bei Ihrer Karte gerade nicht: Hier eintragen. (Der Quarz

der USCC schwingt auf 9.8304 MHz, die Frequenz wird aber noch

durch zwei geteilt, d.h. an der SCC liegen 4.9152 MHz an)

board   - Der Typ der SCC-Karte, nach folgender Tabelle:

SCC Typ                  Wert

------------------------------

PA0HZP SCC card          PA0HZP

EAGLE card               EAGLE

PC100 card               PC100

PRIMUS-PC (DG9BL) card   PRIMUS

BayCom (U)SCC card       BAYCOM

escc    - Sollen die erweiterten M�glichkeiten von ESCC chips

(8580, 85180, 85280) ausgenutzt werden, tragen Sie

hier "yes" ein. (Option, Defaults ist "no")

vector  - Adresse des Vector-Latch (alias "INTACK-Port") von PA0HZP

Karten. Es kann nur einen geben! (F�r alle Chips)

(Option, Default ist 0)

special - Adresse des SFR einiger Karten (Option, Default ist 0)

option  - Der Wert, der in dieses Register geschrieben wird

(Option, Default ist 0)

Es k�nnen bis zu vier Chips (acht Kan�le) definiert werden. Wenn

dies nicht ausreicht, kann in scc.c

#define MAXSCC 4

hochgesetzt werden.

Beispiel f�r die BayCom USCC:

-----------------------------

chip    1

data_a  0x300                   # data port A

ctrl_a  0x304                   # control port A

data_b  0x301                   # data port B

ctrl_b  0x305                   # control port B

irq     5                       # IRQ No. 5 (#)

board   BAYCOM                  # hardware type (*)

#

# SCC chip 2

#

chip    2

data_a  0x302

ctrl_a  0x306

data_b  0x303

ctrl_b  0x307

board   BAYCOM

Ein Beispiel f�r eine PA0HZP card:

----------------------------------

chip 1

data_a 0x153

ctrl_a 0x152

data_b 0x151

ctrl_b 0x150

irq 9

pclock 4915200

board PA0HZP

vector 0x168

escc no

#

#

#

chip 2

data_a 0x157

ctrl_a 0x156

data_b 0x155

ctrl_b 0x154

irq 9

pclock 4915200

board PA0HZP

vector 0x168

escc no

Die PE1PET Karte ist angeblich PA0HZP kompatibel. Sie ist leider

schlechter designed: Offensichtlich wird IORDY auf dem AT-Bus

nicht verz�gert, so da� der Z8530 vom Treiber "�berfahren" wird

und sich aufh�ngt. F�r diese Karte mu� SCC_DELAY in scc.c

#define'd werden.

F�r eine DRSI-Karte k�nnte es so aussehen:

------------------------------------------

(tats�chlich wohl eher ZWEI Karten...)

chip 1

data_a 0x303

ctrl_a 0x302

data_b 0x301

ctrl_b 0x300

irq 7

pclock 4915200

board DRSI

escc no

#

#

#

chip 2

data_a 0x313

ctrl_a 0x312

data_b 0x311

ctrl_b 0x310

irq 7

pclock 4915200

board DRSI

escc no

Beachten Sie bitte, da� Sie den Baudrate-Generator auf der Platine

nicht nutzen k�nnen. Benutzen Sie stattdessen den internen Takt-

generator des Z8530, also 'mode dpll' (siehe unten).

(Basierend auf einer Information von Mike Bilow, und laut Paul Healy

funktioniert es auch...)

Hinweis:

========

Sind nur die Aufruf-Parameter fuer den PE1CHL SCC-Treiber unter DOS

bekannt, so kann man mit sccgencfg die Portadressen berechnen. Der

Aufruf entspricht dem "attach scc # init"-Kommando, es ist lediglich

das "init" wegzulassen. Beispiele:

sccgencfg 2 0x150 4 2 0 1 0x168 9 4915200

gibt ein "Skelet" fuer die OptoSCC-Karte nach stdout aus.

sccgencfg 2 0x300 2 4 5 -4 0 7 4915200 0x10

macht das gleiche fuer die BayCom USCC Karte. Ich meine, es ist

viel einfacher, z8530drv.conf zu editieren, als sich mit der Bedeutung

der uebergebenen Parameter herumzuaergern.

1.2 Konfiguration der Kan�le

============================

Jede Kanal-Definition ist in drei Abschnitte aufgeteilt. Fuer

/dev/scc0 zum Beispiel:

# DEVICE

device /dev/scc0         # das Device fuer die folgenden Parameter

# MODEM

speed 1200              # die Default-Baudrate

clock dpll              # Welche Taktquelle wird benutzt:

#       dpll     = normaler Halbduplex-Betrieb

#       external = das MODEM liefert eigenen Takt

#       divider  = der sog. Vollduplex-Teiler wird

#                  benutzt (1)

mode nrzi               # HDLC encoding Modus

#       nrzi = 1k2 MODEM, G3RUH 9k6 MODEM

#       nrz  = DF9IC 9k6 MODEM

# KISS (Layer 1)

txdelay 36              # (siehe Abschnitt 1.4)

persist 64

slot    8

tail    8

fulldup 0

wait    12

min     3

maxkey  7

idle    3

maxdef  120

group   0

txoff   off

softdcd on

Die Reihenfolge INNERHALB der drei Abschnitte ist unwichtig. Die

Reihenfolge DER drei Abschnitte aber nicht. Die MODEM-Parameter

werden gesetzt, sobald das erste KISS-Kommando erkannt wird.

Beachten Sie bitte, da� Sccinit nur einmal nach dem Booten aufgerufen

werden kann. Alle Parameter au�er "mode" und "clock" k�nnen jedoch

mit Sccparam bzw. �ber KISS-Kommandos ver�ndert werden.

(1) Dieser Teiler ist normalerweise auf der SCC-Platine (PA0HZP) oder

ueberhaupt nicht montiert. Er fuehrt das Ausgangssignal der

digitalen PLL als Sendetakt zum Z8530 zurueck. Die Wahl dieses

Modus ohne installierten Treiber fuehrt normalerweise dazu,

dass die PTT bis zum Ablauf von Maxkey getastet wird -- ohne

allerdings irgendetwas (sinnvolles) zu senden.

2. Ansprechen der Kan�le durch die AX.25-Software

=================================================

Der Treiber stellt aus Sicht der AX.25-Software einen KISS-TNC

an einer seriellen Schnittstelle da.

2.1 KA9Q-Derivate

=================

!! Siehe englische Doku !!

Es ist also AX.25 ohne TNC moeglich. Lediglich ein MODEM wird

gebraucht, wobei auf der BayCom USCC schon drei auf der Platine

sind.

Fuer Vollduplexbetrieb ist uebrigens ein externer Teiler noetig,

der den Takt des Baudratengenerators TRxC und an RTxC des selben

Kanals legt. Dieser Teiler ist fuer normalen (CSMA) Betrieb nicht

noetig, reduziert dort allerdings das Interrupt-Aufkommen etwas.

(Die USCC hat diesen Teiler nicht, die PA0HZP Karte hat ihn in der

Regel bestueckt, was einer von zwei Gruenden ist, warum der PE1CHL-

Treiber mit der USCC so ohne weiteres nicht zusammenarbeitet. Der

andere Grund ist die Freischaltung des CTS-Interrupts, welcher zu

einem Totalabsturz des Rechners fuehrt.)

2.2 Kernel-AX.25

================

Der Treiber arbeitet als Netzwerk-Treiber mit dem Linux Kernel

AX.25 zusammen.

Verbunden wird das Interface mit dem Kernel-AX.25 einfach durch

ifconfig scc0 dl0tha.ampr.org hw ax25 DL0THA

Nat�rlich ist noch einiges an Konfiguration f�r das Kernel-AX.25

notwendig, lesen Sie dazu bitte die entsprechende Dokumentation.

Achtung bei Verwendung des Treibers als TTY-Treiber im Zusammenhang

mit axattach: Es mu� der SLIP-Treiber in den Kernel mit einkompiliert

werden.

3. Aenderung der SCC-Parameter

==============================

3.1 SCC Parameter:

------------------

Die KISS-Parameter koennen genauso veraendert werden wie bei

einem normalen KISS-TNC, und zwar durch Verwendung des

"param"-Befehls in NET/NOS. Es gibt noch die Moeglichkeit,

die Parameter ueber das Programm Sccparam von aussen zu setzen

(mehr UN*X like)

Aufruf des param-Kommandos in NET/NOS:

param <iface> <paramname> <value>

Aufruf des Programms Sccparam:

sccparam <iface> <paramname> <value>

wobei

<iface>		den SCC-Port bezeichnet scc0, scc1, ...

<paramname>	einen der Namen, die unten aufgefuehrt sind

<value>		Wert des Parameters

Folgende Parameter sind veraenderlich:

Parameter	Wert

---------------------

speed       	1200

txdelay     	36

persist     	128

slot        	16

tail		8

fulldup		0

wait		48

maxkey		7

min		3

idle		30

maxdefer	120

group		193

txoff		off

softdcd		on

---------------------

Die Paramter haben folgende Bedeutung:

txdelay:

Die Verzoegerung (in 10ms) von Tastung der PTT bis zur

Aussendung des ersten Bytes. Wird 0 angegeben, wartet der

Treiber auf ein CTS vom MODEM --- allerdings nicht

bei der BayCom USCC --- das setzt natuerlich einen Timer

auf dem MODEM voraus, der die Verzoegerung erzeugt.

Ein normaler Wert ist 20-36

persist:

Der Treiber generiert, sobald der Kanal frei ist, vor jeder

Aussendung eine Zufallszahl zwischen 0 und 255 und

vergleicht diese mit der Persistance. Ist die Zufallszahl

kleiner, wird die PTT getastet. Ein guter Persistance-Wert

liegt zwischen 40 und 60 bei maessigem Betrieb, oder sogar

niedriger. Bei DAMA-Betrieb sollte dieser Parameter auf

255 stehen.

slot:

Ist der Zufallswert groesser als persist, wartet der Treiber

die Slottime ab, prueft dann wieder DCD und bildet einen

neuen Zufallswert...

Dieser Parameter wird auch in 10ms angegeben, ein

guter wert liegt zwischen 20 und 30.

tail:

Dies ist die Verzoegerung (in 10ms), mit der die PTT nach dem

letzten Datenbyte noch getastet bleibt. Dies ist notwendig,

weil ja noch der CRC und ein Flag gesendet werden muessen.

Der Wert haengt von der Baudrate und der Abfallverzoegerung

des des Tranceivers ab. Der Standardwert in der Tabelle

ist fuer 1200 baud brauchbar.

full:

Damit kann man die Auswertung der DCD umschalten. Fuer

echten Vollduplex-Betrieb kann dieser Parameter auf eins oder

zwei stehen, sonst immer auf Null (auch auf sog.

"Duplex"-Digis!) [Ausnahme: DAMA]

Die Werte bedeuten:

0:   CSMA-Betrieb (normal)

1:   DCD wird nicht ausgewertet, der Sender wird nach dem

letzten Frame wieder abgeschaltet

2:   wie 1, nur dass der Sender getastet bleibt, bis Idle

abgelaufen ist

3:   wie 2, nur dass der Sender getastet bleibt, bis via

ioctl()- oder KISS-Kommando "PARAM_RTS 0" die PTT

wieder abgeschaltet wird.

wait:

Wartezeit, nach der ein neu in die Sendeliste eingehaengtes

Frame gesendet wird (in 10ms), damit evtl. unmittelbar

folgende Frames im gleichen Durchgang gesendet werden

koennen. (DWAIT)

min: Wenn Maxkeyup (s.u.) abgelaufen ist, ist dies die Zeit

(in s), die mindestens bis zu einem neuen Sendeversuch

gewartet wird.

maxkey:

Maxkeyup ist die Zeit, die der Sender maximal getastet ist

(in s). Verwendung als "watchdog" um beim Absturz des

SCC-Chips den Uebertragungskanal nicht zu lange zu

blockieren. (Auch in den Vollduplex-Modi).

Sollte aus verstaendlichen Gruenden nicht Null werden.

Kann abgeschaltet werden.

idle:

Dieser Parameter bestimmt die maximale Leerlaufzeit im

Vollduplex-Modus 2. Danach wird der Sender abgschaltet.

Ist dieser Parameter 0, entspricht dies fulldup=1.

Kann abgeschaltet werden, d.h. der Sender laeuft dann bis

Ablauf von maxkeyup weiter

maxdefer:

Ist die maximale Zeit, die auf einen freien Kanal gewartet

wird. Laeuft der Timer ab, wird sofort gesendet (Bitte

keinen Unfug damit treiben. Dies ist ein Timer, der

einen Speicher�berlauf verhindern soll, nicht andere

Leute �rgern)

txoff:

Damit laesst sich die PTT abschalten :-)

group:

Dies ist fuer mehrere Baudraten auf einer Frequenz nuetzlich,

es laessen sich die Aussendungen der einzelnen Ports gegenseitig

verriegeln. Moeglich ist dies uebrigens nur im CSMA-Betrieb...

Die Erklaerung ist etwas kompliziert:

Der Parameter ist ein Byte. Es setzt sich wie folgt zusammen:

mgg sei eine eine Oktal-Zahl. Dann sind die letzten beiden

Stellen ("gg") die Gruppen-Nummer, die erste Stelle (m) ergibt

die Sendeerlaubnis fuer diesen Port. Hierzu wird der Zustand

der Ports mit der gleichen Gruppen-Nummer herangezogen.

m = 0: Zugriff auf die Frequenz unbeschraenkt

m = 1: Zugriff nur wenn kein DCD auf einem der anderen Ports

dieser Gruppe.

m = 2: Zugriff nur wenn kein anderer Port dieser Gruppe sendet

m = 3: Zugriff nur wenn keiner DCD meldet und auch keiner

sendet in dieser Gruppe

Beispiele:

param scc0 group 301 -- scc0 ist in Gruppe 1 und sendet nur,

wenn scc1 nichts empfaengt und auch

nicht sendet

param scc1 group 101 -- scc1 ist auch in Gruppe 1 und sendet

solange scc0 nichts empfaengt, "doppelt"

aber evtl. mit der Aussendung von scc0

param scc2 group 211 -- scc2 sendet, wenn scc3 nicht sendet,

kuemmert sich aber nicht um DCD von scc3

param scc3 group 011 -- scc3 sendet unabhaengig von scc2

param scc4 group 000 -- scc4 sendet unabhaengig von anderen

softdcd:

es ist moeglich, eine Software-DCD zu verwenden.

3.2 SCC Status:

---------------

Mit

sccstat /dev/scc0

wird neben der aktuellen Einstellung der oben beschriebenen

Parameter der Status des SCC-Treibers fuer diesen Port angezeigt:

Status:

HDLC                  Z8530           Interrupts         Queues

-----------------------------------------------------------------------

Sent       :     273  RxOver :     0  RxInts :   125074  RxQueue :    0

Received   :    1095  TxUnder:     0  TxInts :     4684  TxQueue :    0

RxErrors   :    1591                  ExInts :    11776  NoSpace :    0

KissErrors :       0                  SpInts :     1503

Tx State   :    idle

Memory allocated:

Buffer size:  384

rx buffers :    4

tx buffers :    8

...bedeutet:

Sent 	   = Anzahl der gesendeten Frames

Received   = Anzahl der empfangenen Frames

RxErrors   = Anzahl der Empfangsfehler (CRC, ABORT)

KissErrors = Anzahl fehlerhaft an den Treiber gesendeter KISS-Frames

TxState    = Status der Tx-Sendeschleife:

idle    - Schleife leer

busy	- bin mit DWait/Slottime/TxDelay/Tail

besch�ftigt

active  - daten werden gesendet

?       - darf nicht erscheinen

RxOver	   = Anzahl der Empfangsueberlaeufe

TxUnder	   = Anzahl der Sender-Unterlaeufe

Rxints	   = Anzahl der Empfangsinterrupts

Txints	   = Anzahl der Senderinterrupts

Exints	   = Anzahl der Externer-Status-Ints (ABORT, CTS, DCD)

Spints	   = Anzahl der "special condition" Interrupts (Frame-Ende,

Rx-Ueberlauf)

RxQueue    = Anzahl der in der Warteschleife stehenden Emfangspackete

TxQueue    = Anzahl der in der Warteschleife stehenden Sendepackete

NoSpace    = Anzahl der vergeblich angeforderten Puffer

Buffer size= Puffergr��e

rx buffers = Anzahl der Empfangspuffer

tx buffers = Anzahl der Sendepuffer

Ueber/Unterlaeufe duerfen nicht auftreten. Ist dies doch der Fall,

dann ist der Computer fuer die Anzahl der Ports zu langsam...

2. Probleme

===========

2.1 Womit man sonst noch spielen kann

=====================================

In linux/drivers/char/scc.c finden sich noch einige DEFINES,

die man bei Problemen �ndern kann...

#define MAXSCC		4	/* number of max. supported chips */

#define TPS		25	/* scc_timer():  Ticks Per Second */

#undef  SCC_DELAY		/* perhaps a 486DX2 is a *bit* too fast */

#undef  SCC_LDELAY		/* slow it even a bit more down */

MAXSCC gibt die maximale Anzahl an SCC-Chips an. Werden Karten verwendet,

die mehr als 4 Z8530 benutzen, bzw. mehrere Karten benutzt, ist dieser

Wert entsprechend anzupassen.

SCC_DELAY und SCC_LDELAY koennen bei Timing-Problemen (PE1PET-Karte)

definiert werden. Bei SCC_DELAY werden statt den Makros inb()/outb()

die Makros inb_p()/outb_p() verwendet, bei SCC_LDELAY werden in die

Funktionen OutReg() und InReg() ein paar udelay(5) eingestreut. Bei

der BayCom-USCC ist dies nicht notwendig, da die Karte selbst

IORDY verz�gert.

2.2 Andere Probleme

===================

Bei Tx-Problemen mit der BayCom USCC bitte ueberpruefen, von

welchem Hersteller die SCC-Chips kommen. SGS Chips haben ein

etwas anderes Timing. Versuche es dann mit Zilog-Typen.

Ich habe Berichte erhalten, da� es bei einigen 386er-Systemen

zu Over- und Underruns kommen kann. Diese Systeme haben ein

inkompatibles AT-Bus-Timing. In diesem Fall mit SCC_DELAY

oder SCC_LDELAY spielen.

Das Problem, da� Empfangsdaten nur verz�gert durch das aufrufende

Programm (Wampes, KA9Q-net, PE1CHL-net) bearbeitet werden, liegt

begr�ndet in

1. Der Kernel-Version

2. Eingeschalteter Debugging-Code bei der Kompilierung des Kernels

(verlangsamt malloc() und free() erheblich!)

3. Die relativ langsame �bergabe der Daten an das lesende

Programm durch tty_io.c (je nach Kernel-Version)

4. Hohe Interrupt-Last des Rechners

5. Hohe Belastung des Rechners mit etlichen anderen Prozessen

(z.B. XFree86, mit Xmorph und XV und noch Povray, w�hrend

der Kernel gerade neu kompiliert wird. Das kann selbst mit

32 MB RAM nicht gutgehen!)

6. NETs Geschwindigkeit selbst.

Bei unl�sbaren Problemen bitte Mail an mich mit den folgenden

Angaben:

- eine Beschreibung des Problems

- Informationenen zur Hardware (Computer, SCC-Karte, MODEMs)

- Kernel Version

- Die Ausgabe von sccstat -p scc# (wobei f�r "#" die Nummer des

fraglichen Kanals eingesetzt werden mu�)

Ich m�chte au�erdem noch einmal daran erinnern, da� die Kernel-

Versionen der Reihe 1.3.* Alpha-Versionen sind. Benutzung auf

eigene Gefahr.

Mir liegen Informationen vor, da� der Treiber auch mit der

BayCom USCC Karte bei 9600 baud funktioniert. Ich kann das

hier leider nur im loopback nachpr�fen.

Text: pe1nnz et al.

(freie) Uebersetzung, Kapitel 2 und Tippfehler: dl1bke

--

Joerg Reuter	ampr-net: dl1bke@db0pra.ampr.org

AX-25   : DL1BKE @ DB0ACH.#NRW.DEU.EU

Internet: jreuter@poboxes.com

WWW     : http://poboxes.com/jreuter/