Sun-2 memory map, as set up by the EPROM monitor on power up or K2

SEGMENT MAP:

Virtual address		Pmeg #

---------------		---------

00 0000 - 5f ffff	00 - bf

60 0000 - df ffff	ff

e0 0000 - ea 7fff	c0 - d4

ea 8000			ff

eb 0000 - ff 7fff	d6 - fe

ff 8000 - ff ffff	d5

PAGE MAP:

Virtual address		Type	Physical address     Access  Comment

---------------		----	----------------     ------  -------

00 0000 - 0b ffff	OBMEM	00 0000 - 0b ffff    rwxrwx

0c 0000 - 0f ffff	--

10 0000 - 13 ffff	OBMEM	0c 0000 - 0f ffff    rwxrwx  Image of f0 0000

14 0000 - 1e ffff	MBMEM	04 0000 - 0e ffff    rwxrwx  non-DVMA MBMEM

1f 0000 - 1f ffff	MBIO	00 0000 - 00 ffff    rwxrwx  All of MBIO space

20 0000 		OBIO	EPROM		     rwxrwx  (page 0 only)

20 0800 - ea ffff	--

eb 0000 - eb ffff	MBIO	00 0000 - 00 ffff    rw____  All of MBIO space

ec 0000 - ed ffff	OBMEM	70 0000 - 71 ffff    rw_rw_  Sun-2 frame buff

ee 0000			OBIO	00 2800		     rw_rw_  Timer

ee 0800			OBIO	00 3000		     rw_rw_  RasterOp chip

ee 1000			OBIO	00 3800		     rw_rw_  Real-time clock

ee 1800			OBIO	00 1000		     rw_rw_  Encryption chip

ee 2000			OBIO	00 1800		     rw_rw_  Parallel port

ee 2800			MBMEM	80 0000		     rw_rw_  ?

ee 3000			--

ee 3800			OBMEM	78 1800		     rw_rw_  Video ctrl reg

ee 4000			OBMEM	78 0800		     rw_rw_  Sound generator

ee 4800 - ee b8ff	--

ee c000			OBMEM	78 0000		     rw_rw_  Kbd/mouse UART

ee c800			OBIO	00 2000		     rw_rw_  Serial ports

ee d000 - ee ffff	--

ef 0000 - ef ffff	OBIO	EPROM		     rwxrwx  (full 64k)

f0 0000 - f3 ffff	OBMEM	c0 0000 - ff ffff    rwxrwx  DVMA space

f4 0000 - ff ffff	MBMEM	40 0000 - 0f ffff    rwxrwx  non-DVMA MBMEM